Arresø oplever tilbagegang

Professor Kaj Sand-Jensen og Post. Doc. Jonas Stage Sø

Borgerønsker om en ren Arresø og mediers omtale fik os til at vurdere realiteterne. Arresø har fået det værre siden 2010 med den bevidste nedprioritering af natur og miljøkontrol og senest Landbrugspakken (V) fra 2016.

Et prisværdigt borgerinitiativ kræver en ren Arresø. Desværre er medieomtalen præget af manglende information om de reelle forhold, og de ansvarlige kommuner og Miljøstyrelsen ytrer sig ikke – deres fagpersoner er koblet af.  Det illustrerer den bevidste politiske nedprioritering af kontrol og viden om natur og miljø siden Fogh-regeringen i 2001 (V). Senest er søernes kvalitet forværret og katastrofer med iltsvind og fedtemøg hærger fjorde og kystvande.

Nu har vi dykket ned i Arresøs tal. De viser, at søen har oplevet højere indhold af både kvælstof, fosfor og alger i de seneste 10 år. FREMTIDIGE FORBEDRINGER kræver derfor bedre kontrol af vand og forureningskilder fra både landbruget og byerne.

Alternativer dur ikke. Arresø er stor og lavvandet, så selv ved svag vind får bølgerne fat i søbunden. Der findes ikke store næringspuljer i søbunden, der kan tænkes pumpet op og fjernet fra søens kæmpeareal. Forslag om at behandle søen med et middel, der binder fosfaten er også dødfødt. Det vil anslået koste en halv milliard, og en teoretisk virkning vil med sikkerhed forsvinde med alle tilløbene, som udskifter søens vand på blot tre år. Så glem løsninger såsom at oppumpe søsediment og tilsætte kemikalier. Der er kun én løsning – REDUCEREDE TILFØRSLER AF NÆRINGSSTOFFER UDEFRA.

Mindre eksterne næringstilførsler har endog tidligere vist sig yderst effektiv. Fra 1980 og forstærket af avanceret spildevandsrensning efter 1990 frem til 2010 faldt fosforindholdet i søen omkring 10 gange. Bedre håndtering af landbrugets gødning i perioden reducerede også søens kvælstofindhold. Derfor faldt søens algemængde tilsvarende og søvandet blev klarere. Spritklar blev vandet ikke, for søen var og er fortsat næringsrig og bundens partikler hvirvles op i vandet af vind og bølger og bidrager til det uklare grøngule søvand blot det blæser over 6 sekundmeter. DESVÆRRE er indholdet af fosfor, kvælstof og alger om sommeren i søen steget mellem 17 og 43%.

NÆRINGSTILFØRSEL fra det åbne land og byernes spildevand til Arresø er senest opgjort af Miljøstyrelsen for perioden 2016-2018. Her indgår nedbørsbetingede tab, som de seneste års kraftigere nedbør bidrager mere til. Landbruget bidrager stort til næringstabene fra det åbne land. For fosfors vedkommende fordeler bidragene til Arresø sig med 45% fra det åbne land, 29% fra byernes rensningsanlæg, mens nedbørsbetingede bidrag udgør resten (26%). For kvælstofs vedkommende bidrager det åbne land med 64% og rensningsanlæggene med 32%, mens blot 4% er nedbørsbetinget.

Tallene bekræfter landbruget og byernes rensningsanlæg som hovedkilder til næringstilførslen til Arresø. Landbruget bidrager både via drænvand, overfladevand og grundvand. Fosfor tilføres både som opløst fosfat og indhold i opløst organisk stof, og endvidere som fosfor i jordpartikler, som skyller af markerne ved kraftig nedbør. Man ser det sidste som skyllerender i markerne, især hvor terrænet hælder. Denne flugt af overfladens jord er svær at opgøre. Men vi ved, at hyppigere skybrud øger tabet, og det samme gør de dyrkede jordes stigende indhold, som har mættet dem med fosfor, da de hvert år har modtaget mere fosfor end det fjernes med afgrøderne siden 2. Verdenskrig. Når små jordpartikler skylles bort, havner mange i Arresø. Kvælstof forlader markerne både som opløst nitrat og indeholdt i organisk stof.

Tilladelse til øget gødskning og reduktion af 10 m brede udyrkede bræmmer til blot 2 m langs vandløbene med Landbrugspakken (V) i 2016 gav mulighed for større tab af både fosfor og kvælstof fra dyrkede marker til vandmiljøet.

Øget bosætning og industri i byerne i Arresøs opland giver også mulighed for øget næringstilførsel til Arresø, men vi mangler tal herfor. Rekorddyre investeringer i avanceret rensning blev indført i rensningsanlæggene for snart mange år siden og reducerede markant næringsindholdet (mere end 90% for fosfor), og rensningsteknologien forbedres stadig med mulighed for endnu effektivere rensning.

ALGER OG NÆRINGSINDHOLD hører nøje sammen i Arresø, både for fosfor og kvælstof. Begge stoffer optages i flere alger om sommeren, der bringer indholdet af opløst fosfat og nitrat tæt på nul i højsommeren. Når repræsentanter fra landbruget fremfører, at det udelukkende er fosfor, der bestemmer algeindholdet i Arresø er det ikke korrekt, og desuden bidrager dyrkede marker som vist til fosfortilførslen.

TILFØRSLEN AF KVÆLSTOF til Arresø kan heller ikke ses isoleret. Kvælstof og fosfor forsvinder ikke i Arresø – de føres videre til Roskilde Fjord og her har vi tidligere vist, at vækst af alger i vandet og af Søsalat og trådformet fedtemøg på bunden stiger, især med øget kvælstofindhold. Problemerne i Arresø fortsætter altså i Roskilde-Isefjord og det sydlige Kattegat.

Så en renere Arresø kræver indsatser i landbruget - mindre gødning, efterafgrøder, bredere udyrkede bræmmer og stop for dyrkningen af lavbundsjorde. Og separat kloakering og bedre rensning og styring i rensningsanlæggene. Men en Arresø så ren som en lille dyb hedesø uden landbrug og byer i oplandet, det vil aldrig være muligt. Men badesø, god fiskesø og fin biodiversitet, det er absolut realistisk – og også vigtigt for Roskilde Fjord.

BEMÆRKNINGER

Arresøs udvikling fra 1985 til ca. 2000 viser en nøje sammenhæng med den eksterne tilførsel.

Tilstand i 1800-tallet og i starten af 1900-tallet (se Søer – en beskyttet Naturtype, Naturstyrelsen. Gads Forlag 2021 (forfatter Kaj Sand-Jensen):

- Vandplanter på bunden og med mange fugle - baggrundstilstand.

Udviklingen de seneste årtier

I perioden fra 1985 til 1998-2010 falder det samlede næringsindhold af både total-kvælstof (TN) og total-fosfor (TP) i søen, især i den første del af perioden ved forbedret spildevandsrensning og reducerede udledninger fra landbruget og markerne ved forskellige foranstaltninger. Søens algemængde falder meget markant og vandets klarhed øges.

Denne positive udvikling er vendt til en negativ udvikling i søens vandkvalitet efter 2014 og måske især efter 2016. I den sidste 10-årige periode optræder stigende næringsindhold af såvel kvælstof og fosfor på omkring 30-40%, fulgt af øgede algemængder og mere uklart vand. I både hele tidsrummet 1985-2024 og i de seneste 2010-2024 er der statisk sikre sammen mellem algemængden om sommeren og koncentrationen i søvandet af både total-kvælstof og total-fosfor.

Samtidigt opbruges både opløst kvælstof (fx nitrat) og opløst fosfat (såkaldt ortho-fosfat) i søvandet til tæt på nul ved algernes optagelse til vækst. Så vurderet alene ud fra disse forhold er det mest rimeligt at vurdere – at både kvælstof og fosfor samtidigt begrænser, eller kan begrænse algemægden i søen.

Hvorfor så denne negative udviklingen I de sidste 10 år. Umiddelbart - uden vi har haft mulighed for at beregne udviklingen talmæssigt i detaljer, så ved vi, at nedbøren og risikoen for skybrud og meget stor afstrømning som bekendt er steget. Det øger risikoen for overfladeafstrømning beriget med opløst stof og næringsrige partikler fra markerne, og det øger tilsvarende risikoen for overløb fra kloaknettet til vandløbene, hvis magasinkapaciteten i netværket overskrides. Om det faktisk er tilfældet, har vi ikke tal for.

Fremtidsperspektivet:

At algemængden kan falde og lysforholdene blive bedre ved at reducere næringstilførsel udefra, så vandplanterne kan genindvandrede og mængden af smådyr og fugle og den samlede biodiversitet stige.

Vandplanterne kan beskytte bunden mod bølgepåvirkningen og ophvirvling (opslæmning) af partikler i vandet og dermed kan vandet blive endnu mere klart – det er altså en selvforstærkende udvikling.

Visionen: En ren Arresø?

Hygiejnisk er indholdet af coliforme bakterier (humane tarmbakterier) sandsynligvis lavt i Arresø, så i den forstand er søen så ren, at der kan bades hele året.

Men da søen er stor og lavvandet (middeldybde 2,9 m) og har et ganske stort opland, bliver søen aldrig spritklar og dybblå, som man kender det fra nogle få dybe, mindre søer i Jylland, hvor næringsstofferne deponeres i koldt vand i søbunden og nede i bundvandet på de største dybder under et springlag om sommeren.

I Arresø har vandet altid god kontakt til bunden, der findes ikke et stabilt springlag om sommeren (-hele vandsøjlen opblandes), og sedimentet vil frigøre næringsstoffer fra de mikroskopiske alger, smådyr og dødt organisk stof, som synker til bunds og aflejres i vindstille perioder. Ved frigivelsen af næringsstofferne befordrer de ny vækst af mikroalgerne.

Lysforholdene – altså vandets klarhed – er bestemt af opløst farvet organisk stof, mineralske ophvirvlede partikler fra bunden og de mikroskopiske alger i vandet. De bidrager alle tre til at gøre søvandet uklart (sigtdybden er omkring 0,5 m). Selv ved ret moderat vind sker der ophvirvling af bundpartikler, så søen på afstand fremtræder gul. Da søen er så lavvandet flytter områderne med bundfældning af partiklerne sig afhængig af de aktuelle vindforhold.

Afgørende forhold for en bedre Arresø:

At reducere bidragene udefra af kvælstof, N og fosfor, P. I den forbindelse vil N og P fra Arresø selvfølgelig transporteres videre til Roskilde Fjord.

Det er afgørende at få fjernet eventuelle fortsatte spildevandsbidrag, der ender i søen via vandløbene. Samtidigt, og OGSÅ helt afgørende er det at reducere markbidragene af kvælstof og fosfor.  Meget fosfor kan tilføres knyttet til jordpartikler (organisk P, adsorberet P til Al-, Ca- og Fe-forbindelser). Meget kvælstof kan tilføres i opløst form, især som nitrat, fra markerne, men også som organisk stof i jordpartikler.

Det er efter vores opfattelse IKKE en løsning at anvende sedimentbehandling eller phoslock-behandling af den kæmpestore sø, ca 4070 ha. Det løser ikke problemerne, vil være alt for kostbart, og da opholdstiden er ret kort, vil de eksterne bidrag (kilderne udefra) bare fortsætte med at forurene. Med den ret korte opholdstid, vil næringsindholdet i det tilførte vand fortsat være afgørende for at bestemme næringsindholdet i søen og algebiomassen. Omvendt vil søen ganske hurtigt reagere på nedsatte mængder i tilløbsvandet, som tilfældet var, da søen reagerede positivt og kraftigt, da spildevandsbelastningen oprindeligt blev reduceret. P-indhold og klorofylindhold faldt ganske hurtigt 5-10 gange. Den tilsvarende sammenhæng mellem mere kvælstof, fosfor og flere alger har vi også oplevet i de seneste 10 år.

Vi forsøger via MST at få de seneste kildeopgørelser af tilførslerne af N og P til søen; gerne leveret senest fredag den 27.09. Bemærk, at standardberegninger af overløb fra byerne og markbidragene kan være underestimerede i nutidens klima med stadigt hyppigere skybrud og oversvømmelser – bemærk således strøm-render på markerne og partikelflugt via markdræn og overflade-oversvømmelser. Desværre betød Landbrugspakkens (2016) reduktion af 10 meter obligatoriske bræmmer til 2 meter langs vandløbene, så overfladeafstrømningen fra markerne til vandløbene kunne stige (samtidigt blev det tilladt at gødske mere).

Som allerede nævnt viser kurverne over fosfor, kvælstof, algemængde og vandets klarhed, at vandkvaliteten i søen er blevet dårligere i perioden 2014-2024.

Som også allerede nævnt viser Indholdet af opløst uorganisk fosfat og nitrat tilgængeligt for algerne sig begge at være meget lave i hele vækstsæsonen. Det er altså muligt, at mængden af tilgængeligt kvælstof og fosfor begge og samtidigt begrænser den mulige algemængde i søen.

Hvis man kan vurdere den fremtidige næringsbelastning efter forskellige indsatser, er det muligt at opstille et scenarie for det fremtidige N og P-indhold, klorofyl-indhold og (noget vanskeligere) søens sigtdybde (klarheden).

Kaj Sand-Jensen, Professor i Ferskvandsøkologi, Københavns Universitet

Forskellige kurver over tidsudviklingen og sammenhængene mellem næringsstoffer, algemængde (som klorofyl) og Sigtdybde (Secchi-dybde) fra miljøovervågningen er vedlagt (venligst bearbejdet af Post. Doc Jonas Stage Sø, SDU).

Ingen Fagfolk i Miljøstyrelsen og i de tre oplands kommuner har deltaget i debatten. Arresø har oplevet højere indhold af N, P og alger i de seneste 10 år. Forbedringer vil kræve bedre kontrol af vand og forureningskilder fra både landbrug og byer. Bevidst nedprioritering af natur og miljøkontrol og -forvaltning siden V-regeringen i 2001 illustreres desværre af udviklingen i

Danmarks største sø.

Arresø er 4070 ha stor, blot 2,9 m dyb i gennemsnit og vandet udskiftes på ca. ca. 3 år. Vinden kan rigtig få fat på den store vandflade, så bølgepåvirkningen når de største dybder (5,6 m).